VPP资源模型及程序说明_EV

2025.3

傅天成

- 目  录

目  录	I

第 1 章	EV模型	1

1.1	单体	1

1.2	聚合模型	3

1.3	电动汽车模型不确定性分析	7

1.3.1	EV离网、并网时间、行驶里程不确定性分析	7

1.3.2	激励型电动汽车集群不确定性分析	14

1.3.3	价格型电动汽车集群不确定性分析	14

1.3.4	调节潜力计算	16

第 2 章	函数接口	18

2.1	输入数据生成模块 (0inputdata/)	18

2.1.1	generateEVParameters	18

2.1.2	generateEVParameters_real	18

2.1.3	generateEVParameters_real_choose	19

2.2	初始化模块 (1initialize/)	19

2.2.1	initializeFromExcel.m	19

2.2.2	initializeParameters	19

2.3	功率基线计算模块 (2basepower/)	20

2.3.1	EVbaseP_aggregate	20

2.3.2	calculateAggregationCoefficients	20

2.4	用户不确定性模块 (3useruncertainty/)	20

2.4.1	calculateDeltaE	20

2.5	EV状态更新模块 (4EVupdate/)	21

2.5.1	calculateEVAdjustmentPotentia	21

2.5.2	updateEVState	21

2.5.3	updateLockState	21

2.5.4	calculateVirtualSOC	22

2.5.5	generateDemandCurve	22

2.5.6	aggregateEVs	22

2.6	可视化模块 (5plot/)	22

2.6.1	plotDeltaEComparison	22

2.6.2	plotLambdaAndSOC	22

2.6.3	plotPowerComparison	22

第 3 章	计算流程	24

参考文献	25

EV模型

单体

电动汽车除了具有分布式储能的物理特性之外，其运行状态既受到电池状态的制约，又受到用户行为的影响。用户行为决定了电动汽车是离网运行或并网运行，电池状态决定了电动汽车电池的充放电状态。电动汽车模型包括对电动汽车电池动态过程以及用户行为对电动汽车入网、离网的影响。电动汽车电池充电过程为先恒流模式再恒压模式，假设充放电过程中功率保持不变，则电动汽车电池容量动态过程为：

|  | (1) |
| --- | --- |

式中，、为电动汽车在k时刻的电池容量和充/放电功率（时为充电，时为放电），为电动汽车充/放电效率。

目前，主流的电动汽车运行方式主要有两种，即处于空闲状态或者以固定充电功率进行充电。令表示电动汽车在用户指定的离网时间时的电池目标剩余容量，表示电动汽车在接入电网时的电池剩余容量。因此，定义将电动汽车在指定时间区间内充电到的平均充电功率为：

|  | (2) |
| --- | --- |

若电动汽车以进行充电，则期望的电动汽车电池容量变化为：

|  | (3) |
| --- | --- |

电动汽车的实际电池容量可以通过与的差异化来实现灵活性。在此，定义电动汽车的“满意度”为：

|  | (4) |
| --- | --- |

式中，表示第台电动汽车的电池额定容量；为能量死区，它限制了时刻的实际电池剩余电量与的误差在之内。

综合式(4)、式(3)、式(2)，式(1)可以变换为：

|  | (5) |
| --- | --- |

图 1 电动汽车状态机图

考虑到电动汽车开关频率的限制和闭锁时间约束等实际问题，需要设计闭锁时间的电动汽车需求曲线，电动汽车状态转换如上图所示，在LockON与LockOFF状态下的需求曲线如下图所示。

| 图 2 LockON状态 | 图 3 LockOFF状态 |
| --- | --- |

在LockON状态时，电动汽车已并网，时间尚未达到，因此需要继续保持开启状态。在该状态下，需求曲线为；在LockOFF状态时，电动汽车已离网，时间尚未达到，因此需要继续保持关闭状态。在该状态下，需求曲线为。

LockON状态判断过程为：当时，转为LockON状态。

聚合模型

采用对电动汽车个体满意度归一化的方法进行聚合，使区域内不同类型电动汽车之间存在可比性。满意度归一化方法如下：

首先，需要对每台电动汽车构建其需求曲线表征其灵活性，本节用表示需求曲线，该曲线为非递增函数；随后，将各电动汽车的需求曲线相加形成总需求曲线，其中为参与电网互动的电动汽车数量，假设电动汽车总目标功率为，可以通过求得满意度的归一目标；最后，将向所有电动汽车进行广播，各电动汽车根据其自身需求曲线对进行响应，可根据得到第i台电动汽车的响应功率。

根据以上方法，可以在不同电动汽车之间分配总的目标功率，从而实现准确的功率跟踪。取决于不同场景，为控制信号，其取值范围为[-1,1]。

考虑到剩余并网时间对电动汽车响应电网调控指令的顺序，需要对当前满意度进行修正，记为：

|  | (6) |
| --- | --- |

式中，、为权重系数，表示剩余电量与剩余并网时间在满意度中重要性。

电动汽车工作在离散状态，也即在线与离网状态。因此，可以构造电动汽车单体需求曲线如图 4所示。其中，为电动汽车入网时的运行功率，为满意度的偏移标幺值，其计算公式为：

|  | (7) |
| --- | --- |

图 4 电动汽车单体需求曲线

图 5所示为电动汽车的总需求曲线示例，该曲线是将各电动汽车的按降序排列得到。由图可知，可以根据运行状态将电动汽车分为ON与OFF两组，从而实现：

1. 对于同一组的电动汽车，越高，其保持ON状态或者转换的ON状态的概率越高，反之亦然；

2. ON组的始终大于OFF组的，也即电动汽车能够尽量保持当前状态，从而避免状态的频繁切换。

图 5 电动汽车聚合需求曲线

下面介绍电动汽车单体满意度的变化规律。假设满意度归一目标值在一段时间内保持不变（例如，调频场景下5s内），电动汽车的状态变化可能由、引起。当大于0时，、随时间的变化规律如图 6所示。可以注意到，的值在[,1]内变化，也即在的对称范围内波动。因此，若电动汽车的均匀分布在该范围内，则电动汽车集群的值为。

图 6 、变化规律

需求曲线构建完成后，需要确定需求曲线的特征功率值，也即。在电动汽车需求曲线中，计算公式为：

|  | (8) |
| --- | --- |

式中，表示电动汽车的额定充电功率。

为了便于分析，假设各电动汽车物理模型参数相同，也即相同，则将其动态模型相加，可得：

|  | (9) |
| --- | --- |

式中，表示一组电动汽车。

每个电动汽车的瞬时满意度值为随机变量。将电动汽车的平均满意度记为，将电动汽车聚合功率记为，则式(9)可改写为：

|  | (10) |
| --- | --- |

式中，为电动汽车数量。

为各电动汽车的平均满意度，即为：

|  | (11) |
| --- | --- |

针对物理模型参数不同的电动汽车，可将具有相同物理模型参数的电动汽车分为一组，首先采用式(10)将其进行聚合。由于采用满意度归一方法，因此不同组的电动汽车的均应相等（为）。随后，通过式(12)形成所有电动汽车的总聚合模型。

|  | (12) |
| --- | --- |

式中，为所有电动汽车的数量，为聚合后的功率。

因此，电动汽车聚合模型为：

|  | (13) |
| --- | --- |

式中，、为电动汽车聚合功率上下限。，，、计算公式为：

|  | (14) |
| --- | --- |

本项目中，由于负荷聚合商可以获得电动汽车集群的聚合动态模型，其可通过每时间窗口滚动求解下述优化问题获得基准功率估计值：

|  | (15) |
| --- | --- |

图 7 电动汽车仿真计算流程

电动汽车模型不确定性分析

EV离网、并网时间、行驶里程不确定性分析

概率分布用来表述随机变量取值的概率规律，即随机变量的可能取值以及取得对应值的概率。根据随机变量所属类型的不同，概率分布取不同的表现形式，如：正态分布、对数正态分布、泊松分布等。概率分布采样是常见的生成集群电动汽车状态信息场景方法中的一种。通过对集群电动汽车概率分布进行采样，可以得到一个集群电动汽车到达微电网的状态场景，如果这个场景足够接近实际场景，那么可以将其作为预测场景。

通过有序充电以及V2G等手段，电动汽车可以参与虚拟电厂的能量管理。而影响电动汽车与虚拟电厂之间能量管理效果的，除了制定有效的充放电策略，提高集群电动汽车预测场景的准确性也十分重要。在集群电动汽车预测场景中，不确定性状态主要有三个：到达时刻、离开时刻、以及到达时刻剩余电量。根据预测场景中的集群电动汽车到达时刻和离开时刻，可以确定其相对于虚拟电厂的停车时段；根据预测场景中的集群电动汽车到达时刻剩余电量，可以确定其能量需求的大小。可以说，保证集群电动汽车状态信息预测场景的准确性是对其进行有效能量管理的前提。

由于电动汽车的离开时刻通常在接入电网时由电动汽车用户设定，因此通过概率分布采样进行预测主要针对集群电动汽车到达时刻以及行驶距离。集群电动汽车最后一次行程结束时到达电网的到达时刻分布，通常表征为正态分布：

|  | (16) |
| --- | --- |

式中，代表第个时间段；代表滚动时域内时间段的数量；和代表到达时刻概率分布的参数。

通常情况下，一般假设用户在出行结束后返回的第一时间为接入系统时间，接入系统后即可开始充电。文献[1]基于2017年NHTS数据库中的私家车出行行为，对用户接入系统的时间进行拟合，得到用户接入系统时间示意(17)。在无序充电的情况下用户通常在18点前后陆续接入系统开始充电，其近似服从正态分布，其概率密度函数如下：

|  | (17) |
| --- | --- |

式中，表示接入系统的时间，表示接入系统时间期望值，表示接入系统时间标准差。

通常情况下，一般认为用户在次日离家出发上班或完成一段事件后出发的时间作为离开系统时间，这个时间一般发生在8-11点之间，同样近似正态分布拟合示意图如所示，其概率密度函数如(18)所示。式中，表示离开系统的时间，表示离开系统时间期望值，表示离开系统时间标准差。

|  | (18) |
| --- | --- |

图 8 用户接入系统时间正态分布示意图

图 9 用户离开系统时间正态分布示意图

集群电动汽车最后一次行程结束时到达电网的行驶距离的分布，通常表征为对数正态分布：

|  | (19) |
| --- | --- |

式中，代表行驶距离；代表最大行驶距离；和代表集群电动汽车行驶距离的概率分布的参数。

集群电动汽车到达电网时各辆电动汽车剩余电量与每天的行驶距离相关，求解公式如下：

|  | (20) |
| --- | --- |

式中，代表电动汽车电池的额定容量；代表每公里行驶的耗电量；代表电动汽车的剩余电量。

在本项目中，对于集群电动汽车状态信息的预测场景，是通过对概率分布进行蒙特卡洛采样的方式进行的。蒙特卡洛采样方法是一种从随机变量的概率分布中，通过随机选择数字的方法产生一种符合该随机变量概率分布特征的随机数值序列，作为所生成场景中的变量序列。在本项目中，将未到达的电动汽车数量作为通过蒙特卡洛采样生成随机数值序列的数量，从而可以生成各个电动汽车到达电网的状态信息预测场景。

在滚动预测过程中，当前时刻已到达电网的集群电动汽车数量不断更新，而集群电动汽车的总数是确定的。因此，在传统按照概率分布采样生成预测场景的方法中，通常借助已到达电动汽车的数量反馈信息，得到未到达的电动汽车数量，从而进一步生成未到达电动汽车的到达时刻以及到达时刻剩余电量的预测场景。值得注意的是，随着时间的推移，对于集群电动汽车到达时刻的预测场景，需要借助截断概率分布采样的方式生成[2]。

图 10 截断正态分布

截断概率分布是指限制随机变量取值范围的一种分布。如图 10所示，假设当前时刻为，那么未到达电动汽车的到达时刻一定是晚于的。因此，以当前时刻为边界，未到达电动汽车的到达时刻的截断概率分布如图 10中阴影部分所示。

参与有序充电用户可能出现的失约情景为[3]：用户晚于约定时间到达充电站，或停泊时长未达到约定时长。当有序充电用户需要提前离开时，用户会对当前SOC做出判断：当前SOC是否满足紧急里程SOC？本文中SOC大小排序为：低电量SOC（10％）＜紧急里程SOC（50％）＜期望SOC（92％）。）如果可以，立即离开；如果不能，充至紧急里程SOC再离开。离开系统时若未完成约定的充电量，将按照一定的比例予以惩罚。由于前文已经提及，有文献基于用户出行实地调研情况拟合的电动汽车用户最后一次到达充电站和第一次离开充电站时间正态分布。本文通过场景生成与削减等手段，生成大量用户接入系统时间和停泊时长作为初始数据集。基于初始数据集，用户失约程度建模流程如下：

步骤a：釆用拉丁超立方抽样方法生成天内名用户的到站时间和停泊时长，分别作为有序充电响应用户原始数据集。

步骤b：定义用户失约相关变量，即接入系统时间偏差、停泊时长偏差为用户失约变量。

步骤c：构建失约变量模糊集。基于天数据，计算名用户中每个用户的平均接入系统时间和平均停泊时长，作为约定时间点；利用式和式计算每个用户在天中每天接入系统时间与约定时间的偏差、停泊时长与约定时长的偏差，构成失约变量不确定模糊集。

|  | (21) |
| --- | --- |
|  | (22) |

式中，、分别表示接入系统时间偏差、停泊时长偏差的不确定性模糊集，、分别表示用户接入系统时间偏差和停泊时长偏差，表示接入系统时间/停泊时长与约定值的负偏差。本研究中重点研究用户失约风险，即仅通过考虑用户未能完成合约的量制定风险规避策略，因此仅考虑原始数据中的负向数据。

步骤d：生成失约变量典型场景。为避免计算过程中的“维数灾”，通过场景缩减生成典型场景。将原始数据通过偏小半梯形隶属度函数进行标准化后，基于手肘法确定最佳聚类数，再通过模糊K-means聚类法将原始场景库缩减为若干个典型场景集，并计算得到典型场景的概率分布。

根据上述失约程度不确定集建模流程，涉及到拉丁超立方抽样法（场景生成）、手时法（确定最佳聚类数）、模糊k-means聚类法（场景缩减）等方法。这些方法的具体操作步骤如下：

1. 拉丁超立方抽样

拉丁超立方抽样[4]采用分层抽样的方式，不改变原始分布地前提下，将分布函数的取值空间均等划分为份，从分布范围内全面均匀地抽取变量样本点，再基于概率密度函数进行反函数变换，得到抽样结果。操作步骤如图 11所示，描述如下

图 11 拉丁超立方抽样过程

步骤a：假定用户数量为，见共考查天的用户出行情况，则形成的原始数据矩阵。

|  | (23) |
| --- | --- |

步骤b：假设第个用户抽样结果为，分布函数的值域区间为[0,R]，将天数均等分为个子区间，各区间之间无重合，每个区间基于均匀分布随机抽样，以第个采样结果为例:

|  | (24) |
| --- | --- |

式中，是(0,1)之间的均匀分布随机值。

步骤c：取反函数，得到的采样值：

|  | (25) |
| --- | --- |

步骤d：从剩余子区间继续抽样，完成抽样全过程。

2. 手肘法

手肘法由于算法简单、高效且效果好的特点，是确定聚类数的主流算法之一[5]。手肘法的计算核心是误差平方和（SEE）。

|  | (26) |
| --- | --- |

式中，表示第i个簇，表示的样本点，表示的质心，SSE表示样本聚类误差。随着聚类数的增加，样本划分将更加精细，每个集群的聚合程度就会升高，那么误差就会减小。的变化幅度可以反映的变化幅度：当小于最佳聚类数时，增加的同时每个集群的聚合程度也会增加，那么SSE的加速度绝对值（即下降幅度）就会快速增加；当为最佳聚类数时，继续增加所得到的聚合程度的回报将快速变小，因此的下降幅度快速减少，进而趋于平缓。此时和的关系图类似肘部形状，因此称为手肘法，而肘部对应位置即最佳聚类数。

图 12 手肘法计算结果示意图

3. 模糊k-means聚类法

虽然场景数量越大越接近真实情况，但同样也会对计算带来难度，使模型计算效率降低。本文采用模糊k-means聚类法进行场景缩减。具体流程如下：

步骤a：采用偏小半梯形隶属度函数对原始数据集进行模糊化处理，以接入系统时间偏差为例，计算公式如(27)所示。

|  | (27) |
| --- | --- |

式中，表示用户接入系统时间偏差的模糊值，表示所有用户接入系统时间偏差中的最大绝对值，表示所有用户接入系统时间偏差中的最小绝对值，表示用户接入系统时间偏差绝对值。

步骤b：基于手肘法确定最佳聚类数，随机选取一个场景作为聚类中心K1。

步骤c：采用欧式距离，计算其余场景到达聚类中心K1之间的距离；选取最远场景作为聚类中心K2，进一步计算除两个聚类中心外剩余场景到K1和K2的距离之和，找到距离之和最大的场景作为聚类中心K3，依此类推，直到获得个聚类中心。

步骤d：分别计算剩余场景到各个聚类中心的距离，将其归类到距离最近的聚类中心，基于式(28)计算各个集群的样本均值作为新的聚类中心：

|  | (29) |
| --- | --- |

式中，表示第个集群的新聚类中心，表示该集群中样本数量，表示该集群中第i个样本值。

步骤e：依照新的聚类中心，重新测算各样本离聚类中心的距离，反复循环直到满足终止条件。定义距离平方和为终止函数，即：

|  | (30) |
| --- | --- |

式中，表示终止条件。当相邻两次误差函数值相差满足给定精度时，聚类结束。

激励型电动汽车集群不确定性分析

将电动汽车集群建模为激励型，顺序：生成离网、入网时间和行驶里程典型场景，根据盈利比重-参与度曲线、社交属性-参与度方程确定电动汽车集群参与电网互动的比例，确定单体。

价格型电动汽车集群不确定性分析

与空调价格型相同。

目前，主流的电动汽车运行方式主要有两种，即处于空闲状态或者以固定充电功率进行充电。令表示电动汽车在用户指定的离网时间时的电池目标剩余容量，表示电动汽车在接入电网时的电池剩余容量。由于用户决定电池目标容量，因此将定义为用户灵活性基准值，根据式，电动汽车用户灵活性偏差值为：

|  | (31) |
| --- | --- |

的计算公式为：

|  | (32) |
| --- | --- |

调节潜力计算

掌握EV运行状态约调节边界后，本文利用所得到的状态转移方程进一步确定不同时间尺度下的EV集群调节潜力。

（1）功率调节约束

EV在运行过程中受到如式所示的功率调节约束，EV集群的总功率调节约束为：

|  | (33) |
| --- | --- |
|  | (34) |

（2）能量调节约束

EV的满意度满足约束：

|  | (35) |
| --- | --- |

在EV集群运行时，在给定调节时长下Δtadj下EV集群的状态转移过程满足：

|  | (36) |
| --- | --- |

令，则上式可化为：

|  | (37) |
| --- | --- |

由于已知EV集群的能量边界，在给定调节时长Δtadj下，可以计算出EV集群的功率调节能力。

|  | (38) |
| --- | --- |
|  | (39) |

式中，、分别表示时刻EV集群在能量约束下的功率调节能力上、下限。

调节潜力定义可知，调节潜力上限应为非负值，下限应为非正值。因此，对功率调节潜力上、下限进行修正：

|  | (40) |
| --- | --- |
|  | (41) |

综上，在能量与功率约束的范围下，EV集群的功率调节边界如下：

|  | (42) |
| --- | --- |

式中，、分别表示时刻EV集群的总功率调节能力上、下限。

函数接口

本手册说明函数输入输出接口。

输入数据生成模块 (0inputdata/)

generateEVParameters

功能：生成随机EV参数模板

输入参数：

filePath：字符串，输出文件路径（如'ev_data.xlsx'）

numEV：整数，EV数量（默认10）

输出文件结构（单位说明）：

| 字段 | 类型 | 单位 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| EV_ID | int | - | EV编号 |
| P_N | double | kW | 额定充电功率[6,10] |
| C | double | kWh | 电池容量[50,70] |
| eta | double | - | 充电效率[0.85,0.95] |
| r | double | - | SOC调节系数(固定0.05) |
| P_0 | double | 元/kWh | 基准电价[0.4,0.6] |
| P_h_max | double | 元/kWh | 最高电价阈值 |
| P_l_min | double | 元/kWh | 最低电价阈值(≥0.2) |
| Delta_E_h_max | double | kWh | 高功率区能量变化(0.1C) |
| Delta_E_q_max | double | kWh | 低功率区能量变化(0.05C) |
| p_real | double | 元/kWh | 实时电价初始化值 |
| t_in | int | 分钟 | 入网时间[1,360] |
| t_dep | int | 分钟 | 离网时间[8±1小时] |
| E_ini | double | kWh | 初始电量[0.1C,0.3C] |
| E_tar_set | double | kWh | 目标电量[0.4C,0.85C] |
| state | string | - | 初始状态("OFF") |

generateEVParameters_real

功能：基于真实车型参数生成EV数据

输入参数：

filePath：字符串，输出文件路径

numEV：整数，EV数量（默认1000）

areaRatio：double，居民区比例[0,1]（默认0.5）

新增输出字段：

| 字段 | 单位 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Area | - | "居民区"或"工作区" |
| P_N | kW | 精确功率值（慢充6.6/7/11，快充40-250） |
| C | kWh | 精确容量值（比亚迪18.32-60.48，特斯拉60-78.4） |

generateEVParameters_real_choose

功能：增强版参数生成，支持车型筛选

新增输入参数：

'ModelNames', {'比亚迪秦PLUS DM-i','特斯拉Model Y'},...  % 指定车型

'AreaType', '居民区'  % 指定区域类型

初始化模块 (1initialize/)

initializeFromExcel.m

功能：从Excel加载参数初始化系统

输入参数：

filePath：字符串，Excel文件路径

输出参数：

| 参数 | 类型 | 单位 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| EVs | struct数组 | - | EV结构体集合 |
| t_sim | int | 分钟 | 仿真时长(固定1440) |
| dt_short | double | 分钟 | 短时间步长(1) |
| dt_long | double | 分钟 | 长时间步长(10) |
| P_tar | double数组 | kW | 目标功率曲线(144维) |

initializeParameters

功能：随机生成EV参数初始化系统

输出参数：同initializeFromExcel

参数生成规则：

P_N：[7,10] kW均匀分布

C：[50,70] kWh均匀分布

t_in：[1,360]分钟随机整数

t_dep：t_in + [420,540]分钟

功率基线计算模块 (2basepower/)

EVbaseP_aggregate

功能：基于CPLEX的聚合功率优化

输入参数：

| 参数 | 类型 | 单位 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| EVs | struct数组 | - | EV集合 |
| S_agg_current | double | - | 当前聚合SOC[-1,1] |
| H | int | - | 预测时域(默认12) |
| dt | double | 分钟 | 控制步长 |

输出参数：

| 参数 | 类型 | 单位 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| S_agg_opt | double数组 | - | 优化后的SOC序列 |
| P_base_agg_opt | double数组 | kW | 基础功率序列 |

calculateAggregationCoefficients

功能：计算聚合系数M1,M2,M3

输入参数：

EVs：struct数组，EV集合

dt：double，时间步长(分钟)

输出参数：

| 系数 | 计算公式 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| M1 | ∑(-C_i/(η_i*dt)) | kW |
| M2 | -M1 | kW |
| M3 | ∑((E_tar-E_ini)/(η_i*(t_dep-t_in))) | kW |
| P_agg_max | ∑P_N | kW |

用户不确定性模块 (3useruncertainty/)

calculateDeltaE

功能：计算电价引起的电量变化ΔE

输入参数：

| 参数 | 类型 | 单位 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| EV | struct | - | 单个EV参数 |
| P_real | double | 元/kWh | 实时电价 |

输出：

Delta_E：double，kWh，电量变化值

EV状态更新模块 (4EVupdate/)

calculateEVAdjustmentPotentia

功能：计算EV调节潜力

输入参数：

| 参数 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| C_EV | 电池容量 | kWh |
| r | SOC调节系数 | - |
| eta | 充电效率 | - |
| E_tar | 目标电量 | kWh |
| E_in | 初始电量 | kWh |
| E_current | 当前电量 | kWh |
| t_dep | 离网时间 | 分钟 |
| t_in | 入网时间 | 分钟 |
| Pmax | 最大功率 | kW |
| Pmin | 最小功率 | kW |
| P_base | 基础功率 | kW |
| S_curr | 当前SOC | - |
| delta_t_adj | 调节时长 | 分钟 |

输出参数：

| 参数 | 计算公式 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| DeltaP_pu_plus_t | min(ΔP_P_plus, ΔP_E_plus) | kW |
| DeltaP_pu_minus_t | max(ΔP_P_minus, ΔP_E_minus) | kW |

updateEVState

功能：更新单个EV状态

输入参数：

| 参数 | 类型 | 单位 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| EV | struct | - | EV结构体 |
| t | double | 分钟 | 当前时间 |
| dt | double | 分钟 | 时间步长 |

updateLockState

功能：更新EV闭锁状态机

状态转换逻辑：

calculateVirtualSOC

功能：计算虚拟SOC

generateDemandCurve

功能：生成需求曲线函数

aggregateEVs

功能：聚合EV响应计算。

输出参数：

| 参数 | 单位 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| lambda_star | - | 最优响应参数[-1,1] |
| P_agg | kW | 实际聚合功率 |
| S_agg_next | - | 下一时刻聚合SOC |

可视化模块 (5plot/)

plotDeltaEComparison

可视化内容：

10辆EV的ΔE-p_real曲线

标记特征点(P_l_min, P_0, P_h_max)

plotLambdaAndSOC

绘图元素：

左轴：EV原始SOC（红色）

右轴：λ*（蓝色）和聚合SOC（绿色）

趋势线：7点移动平均

plotPowerComparison

对比曲线：

目标功率（橙色区域）

实际功率（绿色实线）

功率趋势（深绿色粗线）

计算流程

计算流程图如下所示。

- 参考文献

[1]	王冠然. 含电动汽车的虚拟电厂运行优化与效益评价研究[D/OL]. 华北电力大学（北京）, 2024[2024-12-03]. https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD202401&filename=1023131699.nh.

[2]	吴传申. 考虑电动汽车不确定性的微电网预测控制研究[D/OL]. 东南大学, 2024[2024-10-18]. https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CDFD&dbname=CDFDLAST2024&filename=1023530531.nh.

[3]	林宏宇. 电动汽车聚合商网源荷分级优化及效益评价模型研究[D/OL]. 华北电力大学（北京）, 2024[2024-12-10]. https://link.cnki.net/doi/10.27140/d.cnki.ghbbu.2024.000136.

[4]	付文杰, 王喻玺, 申洪涛, 等. 基于拉丁超立方抽样和场景消减的居民用户基线负荷估计方法[J]. 电网技术, 2022, 46(6): 2298-2307.

[5]	贾惠芳 - 2022 - 计及需求响应奖惩的区域综合能源系统日前优化调度.pdf[EB/OL]. [2024-12-10]. https://bar.cnki.net/bar/download/order?id=%2BbbrIbe6iiYA%2BvD8dQ0EDilyGh6M%2Foyu76w0rLQaKyS5%2FvYq23y3KgQhOLN0TNCCVkTBStnvQmcAhRPkKHDP3JaVmXKGdobgCr17j06Jp%2Fsil80vbNomKFjMOhCCNkgbRL5TrvbD%2FzoXbHrAua2D%2FEYqVQU7m4DA0dixYqmPrAYDsvWZFlixFVNgzAuGDi60tfbwlTH4OUN0%2FhzF1u1On6h2D%2BBDkYnoKP5Aw3doc3pLAz5ccy97NtK8lm7%2BuLfE0INJdl1quo7YLY1aqNDsHQ%3D%3D.